Logica de Negocio y Funcionamiento
Documento tecnico ejecutivo para exposicion del proyecto

Version 1.0
Node Health Analyzer
Analisis operativo de salud de bateria y prediccion de reemplazo

# 1. Resumen ejecutivo

Node Health Analyzer es una herramienta de mantenimiento predictivo orientada a nodos alimentados por bateria. Su objetivo es convertir archivos historicos CSV en informacion accionable: salud operativa, tendencia de descarga, vida restante estimada, prioridad de reemplazo y comparacion entre nodos.

# 2. Problema de negocio

Los nodos pueden degradarse o fallar en campo sin una alerta clara.

Un nodo con bateria baja puede comprometer datos operativos o sismicos.

La reaccion despues de la falla incrementa costos de cuadrilla, reposicion y perdida de informacion.

Se necesita priorizar reemplazos y compras de baterias con base en evidencia historica.

# 3. Propuesta de solucion

La solucion analiza el historial real de cada nodo y calcula indicadores simples pero defendibles: voltaje actual, pendiente de descarga, salud de bateria, vida restante estimada, confianza de prediccion y recomendacion operativa. Esto permite pasar de mantenimiento reactivo a mantenimiento planificado.

# 4. Fuente de datos

El sistema toma informacion de archivos CSV generados por los nodos. Cada archivo representa el historial de un nodo o un conjunto de lecturas asociadas a un numero de serie.

| Dato | Uso dentro del sistema |
| --- | --- |
| Numero de serie | Identifica el nodo y agrupa su historial. |
| Timestamp / Time | Ordena el historial y permite calcular tendencias en el tiempo. |
| Voltage / voltaje mV | Variable principal para salud de bateria y pendiente de descarga. |
| Charge / carga % | Apoya el analisis de energia disponible y caida de carga. |
| GPS Quality | Aporta contexto operativo y forma parte del health score. |
| Temperature | Permite observar condiciones ambientales u operativas. |
| Acquisition Type | Permite separar comportamiento en Seismic, BIT y No Acquisition. |

# 5. Por que el voltaje es la variable principal

El voltaje es una senal directa disponible en el CSV y refleja el comportamiento energetico del nodo. Aunque no reemplaza una medicion de laboratorio, su evolucion en el tiempo permite detectar caidas, estabilidad, saltos, recargas o cambios anormales. Por eso se usa como base para tendencia y vida restante.

# 6. Separacion entre salud tecnica y umbrales operativos

Una decision importante del modelo es separar la salud estimada de la bateria de la tolerancia operativa del usuario.

| Concepto | Que controla | Quien deberia cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| Referencia tecnica | Battery Health, Remaining Life y prediccion. | Administrador / ingenieria. |
| Umbrales operativos | Alertas, lineas de grafica y prioridad de mantenimiento. | Operacion / usuario autorizado. |

Esto evita que una bateria degradada parezca sana solamente porque alguien bajo el umbral operativo. La bateria conserva su salud tecnica; lo que cambia es la politica de tolerancia de operacion.

# 7. Modelo de salud de bateria

La salud de bateria se estima comparando el voltaje actual contra dos referencias tecnicas: voltaje tecnico optimo y voltaje tecnico critico.

Formula conceptual:

Battery Health (%) = ((Voltaje actual - Voltaje tecnico critico) / (Voltaje tecnico optimo - Voltaje tecnico critico)) x 100

El resultado se limita entre 0% y 100%.

| Ejemplo | Interpretacion |
| --- | --- |
| 4200 mV | Cerca de 100% si el optimo tecnico es 4200 mV. |
| 3900 mV | Salud intermedia. |
| 3600 mV o menor | Cerca de 0% si el critico tecnico es 3600 mV. |

# 8. Pendiente de descarga

La pendiente mide la velocidad con la que cambia el voltaje respecto al tiempo. Se expresa en mV/dia.

Interpretacion:

Pendiente negativa: el nodo pierde voltaje con el tiempo.

Pendiente cercana a cero: el voltaje esta estable.

Pendiente positiva: puede indicar recarga, reemplazo de bateria, recuperacion o lecturas no comparables.

El calculo usa regresion lineal simple sobre el historial disponible para reducir el efecto de lecturas aisladas.

# 9. Vida restante estimada

Cuando la pendiente es negativa y suficientemente significativa, se estima cuantos dias faltan para alcanzar el voltaje tecnico critico.

Formula conceptual:

Vida restante = (Voltaje actual - Voltaje tecnico critico) / abs(pendiente mV/dia)

Si la pendiente no es negativa, si la descarga es demasiado pequena o si el resultado excede la vida fabricante, el sistema marca la prediccion como no confiable o no disponible.

# 10. Confianza de prediccion

| Confianza | Criterio general | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Suficientes registros, varios dias de historial, pendiente negativa y comportamiento estable. | Puede usarse para planear reemplazo. |
| Media | Historial moderado y tendencia razonable. | Revisar antes de decidir compra o reemplazo. |
| Baja | Pocos datos, comportamiento inestable, saltos o pendiente no concluyente. | Usar como alerta, no como pronostico firme. |

# 11. Deteccion de saltos y limpieza visual

Cuando el voltaje presenta saltos grandes, el sistema evita unir puntos con una linea continua. Esto reduce interpretaciones erroneas, porque un salto puede representar recarga, cambio de bateria, reconexion o una lectura especial.

El sistema no borra la informacion del usuario; simplemente evita graficarla como si fuera una descarga continua normal.

# 12. Analisis por modo de adquisicion

El comportamiento de la bateria puede variar segun el modo del nodo. Por eso se calculan pendientes por modo:

| Modo | Razon de analisis |
| --- | --- |
| Seismic | Representa operacion principal en campo. |
| BIT | Puede representar pruebas o verificaciones del equipo. |
| No Acquisition | Puede contener reposo, desconexion, lecturas especiales o condiciones no operativas. |

# 13. Health Score y clasificacion

El Health Score resume la condicion operativa del nodo usando principalmente voltaje, carga y calidad GPS. La clasificacion ayuda a priorizar.

| Clasificacion | Uso |
| --- | --- |
| Excellent | Nodo sin senales relevantes de riesgo. |
| Good | Nodo operativo, pero debe seguir monitoreandose. |
| Warning | Nodo con condicion que requiere atencion o seguimiento. |
| Critical | Nodo con riesgo alto o necesidad de accion inmediata. |

# 14. Recomendaciones operativas

| Recomendacion | Significado |
| --- | --- |
| Replace battery soon | La vida restante o condicion critica indica accion pronta. |
| Plan battery replacement | Conviene programar reemplazo dentro del horizonte de alerta. |
| Monitor trend | La informacion aun no justifica reemplazo, pero requiere seguimiento. |
| Normal operation | No hay senal fuerte de riesgo bajo los criterios actuales. |
| Prediction not reliable | No hay suficientes condiciones para un pronostico defendible. |

# 15. Por que funciona este enfoque

Usa datos historicos reales del nodo y no una lectura aislada.

Transforma el voltaje en una tendencia cuantificable mV/dia.

Separa el modelo tecnico de la tolerancia operativa para evitar conclusiones manipulables.

Identifica nodos con caidas aceleradas antes de que fallen completamente.

Permite comparar nodos entre si y detectar anomalias relativas.

Entrega resultados comprensibles para operacion: dias restantes, prioridad y recomendacion.

# 16. Que esperamos demostrar

Que el historial de voltaje contiene informacion util para anticipar reemplazos.

Que no todos los nodos degradan al mismo ritmo.

Que la comparacion entre nodos ayuda a priorizar recursos.

Que la planificacion puede reducir fallas inesperadas y compras urgentes.

Que la configuracion por administrador da control tecnico y consistencia en los reportes.

# 17. Como aseguramos la conclusion

La conclusion se considera mas fuerte cuando coinciden varios elementos:

Voltaje actual bajo.

Pendiente negativa consistente.

Vida restante corta.

Confianza media o alta.

Estabilidad aceptable del historial.

Comparacion desfavorable contra otros nodos del mismo lote o periodo.

Cuando estos elementos no coinciden, el sistema reduce confianza o evita entregar una fecha de reemplazo como certeza.

# 18. Limitaciones tecnicas

No mide resistencia interna de celdas.

No conoce ciclos reales de carga desde bateria nueva.

No mide directamente degradacion quimica.

Depende de la calidad del CSV y continuidad del historial.

Los valores tecnicos deben validarse con ingenieria o fabricante para uso formal.

# 19. Valor para la organizacion

Reduce incertidumbre sobre el estado de nodos.

Prioriza reemplazos por evidencia y no por intuicion.

Apoya planeacion de compras de baterias y materiales.

Facilita reportes ejecutivos y tecnicos.

Crea una base para futuras versiones con modelos predictivos avanzados.

# 20. Roadmap sugerido

| Version | Mejora sugerida |
| --- | --- |
| v1.1 | Mejoras de rendimiento, bitacora de importaciones y mas reportes. |
| v1.2 | Analisis por lote, dashboards ejecutivos y alertas exportables. |
| v2.0 | Modelos predictivos avanzados, curvas no lineales y validacion contra reemplazos reales. |
| v2.5 | Licenciamiento por serial, control de usuarios y auditoria de cambios. |

# 21. Mensaje recomendado para exposicion

Node Health Analyzer no pretende reemplazar pruebas de laboratorio de baterias. Su valor es convertir el historial real de operacion en una estimacion practica y defendible para mantenimiento predictivo. La herramienta permite saber que nodos requieren atencion, cuales pueden seguir operando y cuales deben considerarse para reemplazo, usando tendencias, voltaje, carga, confianza y criterios configurables.