Manual de Usuario
Guia practica para operar Node Health Analyzer

Version 1.0
Node Health Analyzer
Analisis operativo de salud de bateria y prediccion de reemplazo

# 1. Objetivo del manual

Este manual explica como instalar, abrir, importar datos, consultar nodos, comparar nodos, interpretar graficas y exportar informacion desde Node Health Analyzer v1.0.

# 2. Que hace el sistema

Importa archivos CSV generados por nodos.

Calcula salud operativa del nodo y de la bateria.

Muestra voltaje, carga, temperatura, GPS, modo de adquisicion y fecha de ultima lectura.

Grafica el historial por nodo y por metrica.

Compara multiples nodos en una misma grafica.

Estima tendencia de descarga, vida restante y fecha probable de reemplazo cuando la informacion es suficiente.

Permite cambiar idioma: espanol, ingles y chino.

Protege parametros tecnicos con contrasena de administrador.

# 3. Como abrir la aplicacion

Descomprimir el archivo NodeHealthAnalyzer_v1.0.0.zip.

Abrir la carpeta NodeHealthAnalyzer.

Ejecutar NodeHealthAnalyzer.exe.

No mover el EXE fuera de su carpeta, porque las graficas necesitan archivos internos de Qt WebEngine.

Nota: la version entregable debe usarse como carpeta completa, no como un EXE aislado.

# 4. Pantalla principal

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Importar Carpeta | Selecciona la carpeta que contiene los CSV de nodos. |
| Buscar Nodo | Filtra por numero de serie. |
| Tabla de nodos | Muestra resumen de cada nodo: voltaje, carga, GPS, salud, clasificacion y ultima fecha. |
| Comparar Nodos | Permite seleccionar varios nodos y graficarlos juntos. |
| Exportar Excel/PDF | Genera reportes para revision o presentacion. |
| Configuracion de Bateria | Permite ajustar umbrales operativos y parametros tecnicos protegidos. |

# 5. Importar informacion

Presionar Importar Carpeta.

Seleccionar la carpeta donde estan los archivos CSV.

Esperar a que el sistema procese los archivos.

Revisar que los nodos aparezcan en la tabla principal.

El sistema guarda la informacion procesada en una base SQLite local dentro de la carpeta data/database.

# 6. Interpretacion de columnas principales

| Columna | Significado |
| --- | --- |
| Nodo | Numero de serie del nodo. |
| Voltaje | Voltaje actual o ultima lectura valida en mV. |
| Carga | Porcentaje de carga reportado por el nodo. |
| GPS | Calidad o porcentaje de GPS reportado. |
| Registros | Cantidad de lecturas procesadas. |
| Ultima Fecha | Fecha/hora de la ultima lectura disponible. |
| Salud | Puntaje operativo calculado con voltaje, carga y GPS. |
| Clasificacion | Excellent, Good, Warning o Critical segun el puntaje y criterios configurados. |

# 7. Detalle de un nodo

Para abrir el detalle de un nodo, hacer doble clic sobre el registro en la tabla principal.

Permite ver el historial de voltaje, carga, temperatura o GPS.

Permite filtrar por rango de fechas.

Permite filtrar por modo: Todos, Seismic, BIT o No Acquisition.

Muestra un resumen de bateria con salud, pendiente, vida restante, fecha estimada de reemplazo, estabilidad y confianza.

Puede activar Mostrar informacion avanzada de tendencia para ver mas detalle al pasar el mouse sobre la linea de tendencia.

# 8. Comparacion de nodos

Presionar Comparar Nodos.

Seleccionar uno o varios nodos.

Elegir metrica: Voltaje, Carga, Temperatura o GPS.

Seleccionar rango de fechas.

Presionar Comparar Nodos.

La tabla superior resume salud de bateria, pendiente, vida restante, confianza, prioridad y recomendacion.

# 9. Interpretacion de la grafica de voltaje

La linea muestra la evolucion del voltaje en el tiempo.

La linea de tendencia muestra si el voltaje sube, baja o se mantiene estable.

La linea horizontal de atencion indica el umbral operativo de alerta.

La linea horizontal critica indica el limite operativo critico.

Si la linea tiene cortes, puede indicar saltos grandes de voltaje, recarga, cambio de bateria, reconexion o lecturas no comparables; el sistema evita unir esos puntos para no dar una lectura visual enganosa.

# 10. Configuracion de bateria

La configuracion esta separada en dos grupos: operativa y tecnica.

| Grupo | Editable por | Uso |
| --- | --- | --- |
| Configuracion Operativa | Usuario normal | Define tolerancias de operacion, alertas y criterios de mantenimiento. |
| Configuracion Tecnica | Administrador | Define referencias usadas para salud tecnica, vida restante y prediccion. |

Contrasena de administrador inicial: NHA2026

# 11. Valores recomendados iniciales

| Parametro | Valor recomendado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Voltaje tecnico optimo | 4200 mV | Referencia de bateria cargada/saludable. |
| Voltaje tecnico critico | 3600 mV | Referencia tecnica para vida restante. |
| Umbral operativo de atencion | 3800 mV | Aviso temprano sin ser demasiado agresivo. |
| Umbral operativo critico | 3600 mV | Nivel donde se recomienda accion inmediata. |
| Alerta de reemplazo | 90 dias | Permite planear compras y mantenimiento. |
| Vida fabricante | 4 anos | Referencia inicial indicada por fabricante del nodo. |

# 12. Exportaciones

Exportar Excel: genera tabla con informacion resumida.

Exportar PDF: genera reporte para presentacion o archivo.

Exportar Grafica HTML: guarda una grafica interactiva que puede abrirse en navegador.

# 13. Recomendaciones de uso

Importar siempre carpetas completas de datos.

Comparar nodos por rangos equivalentes de fechas.

No interpretar una sola lectura aislada como falla definitiva.

Usar la confianza de prediccion como criterio de calidad del pronostico.

Validar con ingenieria los valores tecnicos antes de una implementacion formal.

# 14. Limitaciones conocidas

La herramienta no mide resistencia interna de bateria.

No cuenta ciclos reales de carga desde bateria nueva.

No mide quimica interna de la celda.

La prediccion depende de la calidad y continuidad del historial disponible.

El resultado debe entenderse como estimacion operativa para decision de mantenimiento, no como prueba de laboratorio.